INSTRUKCJA POBRANIA / PRZYGOTOWANIA PRÓBKI WODY DO BADNIA

1. Pobieranie próbek z instalacji wodociągowej:

- zdjąć z kurka wszelkie sitka, węże itp.

- otworzyć kurek, spuścić wodę ok. 2-3 min., następnie kurek zamknąć,

- wylot kurka umyć wodą z mydłem i wytrzeć czystą ściereczką,

- w pierwszej kolejności pobrać próbkę do badań fizykochemicznych:

  - butelkę do badań fizykochemicznych (plastikowa po wodzie czystej mineralnej, bądź źródlanej o poj. 1,5 l), bezpośrednio przed napełnieniem przepłukać trzykrotnie pobieraną wodą, napełnić całkowicie, szczelnie zakręcić, a następnie oznaczyć etykietą.

- następnie pobrać wodę do badań bakteriologicznych, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

- metalowy kurek opalić płomieniem (np. zapalniczki),

- kurek wykonany z tworzywa sztucznego zdezynfekować środkiem biobójczym,

- otworzyć kurek i spuszczać wodę ok. 30 s aby woda spływała swobodnym strumieniem,

- nalać wodę do sterylnego plastikowego pojemnika o pojemności 500 ml, napełniając go do ¾ objętości, następnie szczelnie zakręcić i oznakować etykietą.

- Można użyć szklanego słoika uprzednio zdezynfekowanego / wyparzonego (także zakrętkę należy wyparzyć). Jeśli używamy środka do dezynfekcji, należy się upewnić, czy w naczyniu nie pozostały resztki środka dezynfekującego. W tym celu słoik należy przepłukać trzykrotnie pobieraną wodą.

2. Pobieranie próbek ze studni:

- przepompować wodę do wyraźnej zmiany temperatury w celu oczyszczenia wylewki – pozostałe czynności jw.

- w przypadku studni bez urządzenia do pompowania wody próbkę pobierać za pomocą urządzenia czerpalnego (wiadra) – wodę należy wlewać z wiadra do butelek. Pozostałe czynności jw.

3. Czas od momentu pobrania próbki do dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 4 godz.

4. W miarę możliwości transport próbki winien odbywać się w termoizolowanym pojemniku.

5. Odpowiedzialność za prawidłowe pobranie i transport próbek ponosi klient (zleceniodawca badań).